|  | Быдановское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования

Быдановское сельское поселение

Белохолуницкого района

Кировской области

ЧАСТЬ 2

Материалы по обоснованию генерального плана

д. Быданово

2016 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования Быдановское сельское поселение

Белохолуницкого района Кировской области

Часть 2. Материалы по обоснованию генерального плана

Заказчик: Администрация Быдановского сельского поселения Белохолуницкого района

Муниципальный контракт: № 1 от 10.03.2016 г.

Исполнитель: ООО «Энергоцентр» (директор Хохлова С.А.)

Состав генерального плана

Часть 1. Положение о территориальном планировании.

1. Пояснительная записка.

2. Карта планируемого размещения объектов местного значения Быдановского сельского поселения, М 1:50000; н.п. Быданово, М 1:5000.

3. Карта границ поселения, населенных пунктов и функциональных зон Быдановского сельского поселения, М 1:50000; н.п. Быданово, М 1:5000.

Часть 2. Материалы по обоснованию генерального плана.

1. Пояснительная записка.

2. Карта расположения объектов местного значения, инженерной и транспортной инфраструктуры Быдановского сельского поселения, М 1:50000; н.п. Быданово, М 1:5000.

3. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, зон с особыми условиями использования территорий Быдановского сельского поселения, М 1:50000; н.п. Быданово, М 1:5000.

4. Карта категорий земель Быдановского сельского поселения, М 1:50000.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	5

2. Комплексный анализ состояния территории Быдановского сельского поселения	7

2.1. Основные сведения о территории	7

2.2. Природные условия и ресурсы	8

2.2.1. Структура землепользования	9

2.3. Особо охраняемые природные территории	10

2.4. Объекты культурного наследия	10

2.5. Зоны с особыми условиями использования территории	10

3. Планировочная структура и функциональное зонирование	17

3.1. Административные границы Быдановского сельского поселения	17

3.2. Планировочная структура сельского поселения	19

3.3. Функциональное зонирование	20

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	22

4.1. Оценка демографического потенциала территории	22

4.1.1. Современная демографическая ситуация	22

4.1.2. Трудовые ресурсы	23

4.1.3. Прогнозирование численности населения	24

4.2. Развитие жилищной сферы	25

4.3. Развитие социальной сферы	26

4.3.1. Система образования	26

4.3.2. Система здравоохранения	27

4.3.3. Физическая культура и спорт	27

4.3.4. Учреждения культуры и досуга	27

4.3.5. Прочие объекты сервиса, торговли	28

4.3.6. Организация ритуальных услуг	28

4.4. Развитие производственной сферы	29

4.4.1. Промышленность	29

4.4.2. Сельское хозяйство	29

4.4.3. Малый бизнес и предпринимательство	30

4.5. Развитие транспортной инфраструктуры	31

4.5.1. Внешний транспорт	31

4.5.2. Улично-дорожная сеть	31

4.6. Развитие инженерной инфраструктуры	32

4.6.1. Водоснабжение	32

4.6.2. Водоотведение	34

4.6.3. Санитарная очистка территории	35

4.6.4. Теплоснабжение	36

4.6.5. Электроснабжение	37

4.6.6. Газоснабжение	37

4.6.7. Средства связи	38

4.7. Мероприятия по охране окружающей среды	38

4.7.1. Охрана атмосферного воздуха	38

4.7.2. Охрана водных ресурсов	39

4.7.3. Охрана почвенного покрова	40

5. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	41

5.1. Чрезвычайные ситуации природного характера	41

5.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера	43

5.3. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	46

# 1. Введение

Генеральный план муниципального образования Быдановское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области (далее – Быдановское сельское поселение) разработан в соответствии с муниципальным контрактом № 1 от 10.03.2016 г., заключенным между администрацией Быдановского сельского поселения и ООО «Энергоцентр».

Генеральный план Быдановского сельского поселения разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Закона Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» от 28.09.2006 № 44-ЗО, Закона Кировской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области от 04.05.2007 № 105-ЗО, Закона Кировской области «Об особо охраняемых природных территориях Кировской области» от 08.10.2007 № 169-ЗО, Региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области (утверждены постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261), «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» (утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244), «Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» (утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.01.2012 № 19) и других нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней.

Подготовка проекта генерального плана осуществлена применительно ко всей территории Быдановского сельского поселения.

В генеральном плане были учтены:

- Схема территориального планирования Кировской области;

- Схема территориального планирования Белохолуницкого муниципального района;

- Программа (план) социально-экономического развития Быдановского сельского поселения на 2014-2018 г.г. (утверждена решением Быдановской сельской Думы от 11.12.2013 № 52);

- Схема водоснабжения и водоотведения Быдановского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области на период до 2029 года (утверждена постановлением администрации Быдановского сельского поселения Белохолуницкого района от 08.09.2014 № 57);

- Схема теплоснабжения Быдановского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области на 2014-2018 годы (утверждена постановлением администрации Быдановского сельского поселения Белохолуницкого района от 02.02.2015 № 5);

- Правила землепользования и застройки в населенном пункте Быданово Белохолуницкого района Кировской области;

- решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Основной целью генерального плана Быдановского сельского поселения является обеспечение устойчивого развития территории на основе территориального планирования и функционального зонирования.

Устойчивое развитие территорий предполагает обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Для достижения поставленной цели в рамках генерального плана решались следующие задачи:

- выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение их решения на основе существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

- определение основных направлений и параметров пространственного развития сельского поселения;

- создание электронной основы генерального плана сельского поселения с учетом новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план Быдановского сельского поселения разработан на срок – 20 лет.

Генеральный план выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Для разработки карт использовались материалы ранее выполненных топографических съемок масштаба 1:10000 и 1:2000 на бумажных и электронных носителях.

# 2. Комплексный анализ состояния территории Быдановского сельского поселения

Комплексная оценка территории проведена посредством анализа природных и техногенных условий с целью определения территориальных ресурсов развития муниципального образования.

## 2.1. Основные сведения о территории

Экономико-географическое положение – один из важнейших факторов, определяющих перспективы развития территорий Быдановского сельского поселения.

Быдановское сельское поселение расположено на юго-западной окраине Белохолуницкого района, его граница на юго-западе и западе совпадает с границей Белохолуницкого и Слободского районов, на северо-западе поселение граничит с Гуренским сельским поселением, на севере – с землями Белохолуницкого городского поселения, на северо-востоке с Климковским сельским поселением, юго-восточная часть поселения граничит с Зуевским муниципальным районом.

Территория поселения составляет 37751,11 га. Единственный населенный пункт поселения – д. Быданово, являющаяся его административным центром.

Расстояние от административного центра составляет:

- до районного центра г. Белая Холуница – 13 км, из них 3 км дорога с твердым покрытием;

- до г. Слободской и ближайшей ж/д станции – 58 км;

- до областного центра г. Киров – 95 км;

- до выхода на федеральную автотрассу «Киров-Пермь» - 15 км.

Сообщение с районным центром осуществляется рейсовым автобусом ООО «Автотранс», 6 дней в неделю.

По территории поселения протекают реки: Сома, Пенчера, Вохма, несколько речек. Имеется пруд у д. Быданово площадью 7,3 га.

Большая часть территории поселения занята лесами хвойных, смешанных и лиственных пород – 5,1 тыс. га, естественных угодий – 3,9 тыс. га, в т.ч. пашни – 3,3 тыс. га. Почва – земли супесчаные, суглинки, дерново-подзолистые с низким содержанием гумуса. Преобладающее возделывание сельскохозяйственных культур – яровые зерновые (пшеница, ячмень, овес), озимая рожь, многолетние травы.

Полезные ископаемые: торф, известняк, песчано-гравийные смеси, глины. Дикорастущие полезные растения: грибы (рыжики, белые, грузди, волнушки, маслята, подберезовики, подосиновики и др.), ягоды (малина, черника, брусника, земляника), лекарственные растения (душица, зверобой, тысячелистник, валериана, мята, подорожник и др.).

Историческая справка

В 1781 году был основан починок Быдановский, где было 27 человек обоего пола. В 1893 году в Быданово проживало 254 человека, было 33 двора. Население занималось хлебопашеством и промыслами: обжигом и возкой угля, извозом, охотой, пчеловодством. Согласно переписи 1926 года по сельсовету значилось 389 жителей, 68 хозяйств.

В 20-е, 30-е, 40-е годы XX века было 3 исполнительных комитета сельского Совета рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов Белохолуницкого района Нижегородского края (Вятского округа) с 1929 года, с 1931 года Нижегородского края, затем с 1933 года Горьковского края, с 1935 Кировского края, с 1937 года Кировской области: Быдановский, Лимоновский, Вохминский.

Лимоновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Федосеевской волости Слободского уезда Вятской губернии, образованный в декабре 1925 года, насчитывал 11 населенных пунктов в количестве 154 крестьянских хозяйств. С 1939 года сельский Совет депутатов трудящихся, а с 1977 года сельский Совет народных депутатов. Вохминский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Ярославской волости Слободского уезда Вятской губернии образован в 1927 году, насчитывал 14 населенных пунктов.

20 мая 1958 года Вохминский и Быдановский сельские Советы объединились в один Лимоновский сельский Совет.

В 1971 году Лимоновский сельский Совет реорганизован в Быдановский сельский Совет народных депутатов. Затем, 8 января 1992 г., Быдановский сельский Совет народных депутатов реорганизован в администрацию Быдановского сельского Совета.

В 1997 году администрация Быдановского сельского совета реорганизована в администрацию Быдановского сельского округа. С 1 января 2006 г. Быдановский сельский округ реорганизован в Быдановское сельское поселение.

## 2.2. Природные условия и ресурсы

Рельеф местности на территории Быдановского сельского поселения – увалисто-холмистая равнина.

Почвы подзолистые по механическому составу песчаные и супесчаные, на низинах заболоченные с торфяными отложениями.

Травянистая растительность на сенокосных и пастбищных угодьях представлена дикорастущими травами.

Лесная растительность представлена елово-пихтовыми лесами.

Климат зоны расположения Быдановского сельского поселения наиболее холодный и влажный, характеризуется следующими данными: вегетационный период 153-157 дней, средняя продолжительность безморозного периода 110 дней, среднегодовая температура воздуха +1,3°С, расчетная зимняя температура -33°С, расчетная летняя температура +18°С, среднегодовое количество осадков 550, максимальная глубина промерзания грунта – 75 см, господствующее направление ветров юго-западное. В целом климат поселения благоприятен для земледелия. Температурный режим благоприятен для возделывания озимой ржи, среднеспелых и ранних сортов яровых, льна, картофеля, овощей, сеяных трав.

На территории поселения имеются месторождения песчано-гравийных смесей и торфа. Разработка месторождений не ведется.

По территории Быдановского сельского поселения протекают несколько рек, наиболее крупная из которых река Сома. Имеется пруд у д. Быданово площадью 7,3 га.

Река Сома – крупнейший приток реки Белая Холуница (бассейн Волги). Устье реки находится в 53 км по левому берегу реки Белая Холуница. Длина реки составляет 59 км.

Исток реки находится в западной части Верхнекамской возвышенности в 23 км к северо-востоку от города Зуевка.

Генеральное направление течения северо-запад, русло сильно извилистое. Большую часть течет по ненаселенному лесному массиву, собирая воду многочисленных притоков. Крупнейший приток – Вохма. Впадает в реку Белая Холуница в 8 км к юго-западу от города Белая Холуница.

### 2.2.1. Структура землепользования

Площадь Быдановского сельского поселения составляет 37751,11 га. Структура земельного фонда отражена в таблице № 1.

Таблица № 1. Площадь и процентное соотношение категорий земель в Быдановском сельском поселении

| Категории земель | Площадь, га | Доля от общей, % | Понятие и состав земель | Параметры использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственного назначения | 5264,77 | 14 % | Земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства | Для ведения с/х производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с с/х производством целей |
| Населенных пунктов | 172,63 | 0,4 % | Земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. | Размещение жилых домов, промышленных предприятий и вспомогательных объектов, объектов социального обеспечения, здравоохранения, культуры, торговли, образовательных и др. объектов |
| Лесного фонда | 32313,37 | 85,6 % | Лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и непокрытые ей, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и др.) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и др.). | Порядок использования и охраны земель лесного фонда определяется Земельным Кодексом РФ и лесным законодательством. |
| Водного фонда | н/д |  | Земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах | Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется Земельным Кодексом РФ и водным законодательством. |

## 2.3. Особо охраняемые природные территории

На территории Быдановского сельского поселения особо охраняемые природные территории – отсутствуют, размещение таких территорий не планируется.

## 2.4. Объекты культурного наследия

На территории Быдановского сельского поселения отсутствуют объекты культурного наследия и памятники истории, размещение не планируется.

## 2.5. Зоны с особыми условиями использования территории

Оценка возможностей перспективного градостроительного развития территории Быдановского сельского поселения выполнена с учетом системы планировочных ограничений, основанных на требованиях Градостроительного кодекса РФ и действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий поселения отнесены:

- береговая полоса, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранные зоны воздушных линий электропередач, связи, сооружений;

- санитарно-защитные зоны объектов: промышленных и коммунально-складских объектов, от инженерно-технических и санитарно-технических объектов (объектов специального назначения).

Береговая полоса, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния рек и ручьев, а так же осуществления мероприятий по охране вод от загрязнения, по берегам рек выделены водоохранные зоны водных объектов.

Ширина береговой полосы определяется в соответствии с Водным кодексом РФ:

- для рек длиной не более чем 10 км - 5 м;

- для рек, протяженность которых более 10 км – 20 м.

Водоохранные зоны рек и ручьев установлены в соответствии с Водным кодексом РФ.

Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока, для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км – в размере 50 м;

- от 10 до 50 км – в размере 100 м;

- от 50 км и более – в размере 200 м.

Для рек и ручьев, протяженностью менее 10 км от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до 30 град. и 50 м для уклона 30 град. и более. В виду отсутствия данных сведений в Государственном водном реестре и топографической основы для определения уклона берегов рек и ручьев Быдановского сельского поселения, прибрежная защитная полоса в генеральном плане не отражена.

В генеральном плане выделены следующие водоохранные зоны:

- реки Сома – шириной 200 м,

- рек Вохма, Пенчера, Утвай, Рыбная, Климковка, Березовка – шириной 100 м;

- ручьев и пруда – шириной 50 метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями к водоохранным зонам запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зона санитарной охраны подземных источников водоснабжения (ЗСО)

На территории Быдановского сельского поселения источниками питьевого водоснабжения являются подземные артезианские скважины. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

На территориях второго и третьего поясов устанавливаются следующие ограничения:

1. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3. Запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Дополнительно по второму поясу ЗСО не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Охранные зоны электрических сетей

В целях безопасного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства устанавливаются охранные зоны указанных объектов.

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

от 1 до 20 кВ – 10 м;

35 кВ – 15 м;

110 кВ – 20 м;

150, 220 кВ – 25 м.

Придорожные полосы автомобильных дорог

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- 75 метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- 25 метров – для автомобильных дорог пятой категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

Санитарно-защитные зоны объектов: промышленных и коммунально-складских объектов, от инженерно-технических и санитарно-технических объектов (объектов специального назначения)

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее – санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Основные требования по организации и режимы использования территорий СЗЗ определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, городского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Установление размеров СЗЗ для промышленных объектов и производств проводится при наличии проектов обоснования СЗЗ.

В СЗЗ не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В СЗЗ и на территории объектов промышленности не следует предусматривать размещение объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Размеры СЗЗ определяются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами допустимых уровней шума, электромагнитных излучений, инфразвука, рассеянного лазерного излучения и других физических факторов на внешней границе санитарно-защитной зоны.

Предприятия и производства, расположенные на территории Быдановского сельского поселения не имеют установленных размеров СЗЗ.

При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются ориентировочные размеры СЗЗ по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. Ориентировочные (рекомендуемые) СЗЗ предприятий, оказывающих негативное воздействие на среду обитания и здоровье человека, необходимо учитывать при планировании территорий и строительстве новых объектов.

В генеральном плане проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах территории Быдановского сельского поселения, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Ориентировочные (рекомендуемые) СЗЗ указанных предприятий и объектов, отраженные в генеральном плане, не имеют расчетного подтверждения, и не устанавливают действие зон ограничений на территории Быдановского сельского поселения, такие размеры представлены в качестве справки.

Таблица № 2. Реестр предприятий, объектов и сооружений

| № п/п | Перечень производственных и иных объектов | Норматив СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс санитарной опасности | Размер СЗЗ (м), ориентировочный (справочный) |
| Быдановское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Скотомогильник | I | 1000 |
| 2 | Площадка временного хранения ТБО (планир.) | II | 500 |
| 3 | Кладбище | II | 500 |
| д. Быданово |  |  |  |
| 1 | Сельскохозяйственные (производственные) объекты (фермы) СПК «Быданово» | III | 300 |
| 2 | Котельная № 7 | III | 300 |
| 3 | Гаражи по хранению и ремонту сельхозтехники СПК «Быданово» | III | 300 |
| 4 | Производство по обработке древесины индивидуального предпринимателя | IV | 100 |
| 5 | Складские помещения (хранилища) СПК «Быданово» | V | 50 |
| 6 | Очистные сооружения | V | 50 |
| 7 | Склад ГСМ (АЗС) | V | 50 |

Выводы:

В результате анализа зон с особыми условиями использования территории и функционального зонирования территории Быдановского сельского поселения требуется:

1. разработка и утверждение проектов:

- зон охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитных зон предприятий и иных объектов;

- вынос в натуру зон, определенных законодательством.

2. упорядочение зонирования территории с учетом ограничений по использованию территории.

# 3. Планировочная структура и функциональное зонирование

## 3.1. Административные границы Быдановского сельского поселения

Вступивший в законную силу Закон Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований Кировской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа, городского поселения, сельского поселения» определил границы Быдановского сельского поселения и его статус.

В рамках государственного контракта № Д-06-11 от 06.06.2011 г. с Департаментом государственной собственности Кировской области ОАО «Кировводпроект» проведены работы с составлением землеустроительного дела по описанию границы Быдановского сельского поселения, содержащие картографическое и текстовое описание границ и координаты характерных точек.

Существующая граница сельского поселения представлена на Карте границ поселения, населенных пунктов и функциональных зон генерального плана.

Быдановское сельское поселение расположено в южной части Белохолуницкого района Кировской области. Административный центр муниципального образования д. Быданово.

Генеральным планом изменение существующей границы Быдановского сельского поселения не предполагается.

В составе землеустроительного дела приведено текстовое описание окружной границы сельского поселения:

По границе с муниципальным образованием Зуевским районом: от точки соприкосновения границ муниципальных образований Климковского и Быдановского сельских поселений, которая расположена на пересечении северной и восточной просек 130 квартала Белохолуницкого лесхоза Белохолуницкого лесничества по административной границе муниципальных образований Белохолуницкого и Зуевского районов и доходит до точки соприкосновения административных границ трех муниципальных образований Белохолуницкого, Зуевского и Слободского районов, которая расположена в начале южной просеки 168 квартала Белохолуницкого лесхоза Белохолуницкого лесничества;

По границе с муниципальным образованием Слободским районом: от точки соприкосновения административных границ муниципальных образований Белохолуницкого, Зуевского и Слободского районов, которая расположена в начале южной просеки 168 квартала Белохолуницкого лесхоза Белохолуницкого лесничества, граница проходит на северо-запад по административной границе муниципальных образований Белохолуницкого и Слободского районов и доходит до точки соприкосновения границ муниципальных образований Гуренского и Быдановского сельских поселений, которая находится в северо-западном углу 131 квартала Белохолуницкого лесхоза Белохолуницкого лесничества;

По границе с муниципальным образованием Гуренским сельским поселением: от точки соприкосновения муниципальных образований Гуренского и Быдановского сельских поселений, расположенной в северо-западном углу 131 квартала Белохолуницкого лесхоза Белохолуницкого лесничества граница поворачивает на северо-восток и проходит по северной границе 131 квартала Белохолуницкого лесхоза Белохолуницкого лесничества. Далее граница поворачивает на северо-запад и проходит по правому берегу реки Сома, поворачивает на северо-восток и проходит по границе землепользования бывшего колхоза "Путь Ленина", снова поворачивает на северо-запад до реки Сома, снова поворачивает на северо-восток и проходит по правому берегу реки Сома, затем граница поворачивает на юго-восток затем на северо-восток и снова проходит по землепользованию бывшего колхоза "Путь Ленина" и доходит до точки соприкосновения границ муниципального образования Гуренского сельского поселения, муниципального образования городское поселение г. Белая Холуница и муниципального образования Быдановского сельского поселения, которая расположена в южной части границы 96 квартала Белохолуницкого лесхоза Белохолуницкого лесничества;

По границе с муниципальным образованием городским поселением город Белая Холуница: от точки соприкосновения муниципальных образований Гуренского сельского поселения, муниципального образования городское поселение г. Белая Холуница и муниципального образования Быдановского сельского поселения, расположенной в южной части границы 96 квартала Белохолуницкого лесхоза Белохолуницкого лесничества граница проходит по землепользованию СПК "Быдановский", по южным границам 92 и 93 кварталов до северо-западной границы 97 квартала Белохолуницкого лесхоза Белохолуницкого лесничества, пересекая при этом реку Песчанка и автодорогу Белая Холуница-Быданово-Вохма. Далее граница проходит на юго-восток по землепользованию СПК "Быдановский" по западной и южной границе 97 квартала Белохолуницкого лесхоза Белохолуницкого лесничества. Затем граница поворачивает на восток, затем на северо-запад и проходит по северо-западному углу 114 квартала Белохолуницкого лесхоза Белохолуницкого лесничества, далее по западной и северо-западной границе квартальной просеки 105 квартала Белохолуницкого лесхоза Белохолуницкого лесничества, пересекая приток реки Большая Рыбная и две проселочные дороги. Далее граница поворачивает на юго-восток и проходит по северной границе квартальных просек 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 и 112 кварталов Белохолуницкого лесхоза Белохолуницкого лесничества, пересекая при этом два притока реки Большая Рыбная, проселочную дорогу, реку Восточная, проселочную дорогу, реку Рыбная, два притока реки Климковка и доходит до точки соприкосновения границ муниципального образования Быдановского сельского поселения, муниципального образования городского поселения г. Белая Холуница и муниципального образования Климковского сельского поселения, которая расположена в северо-восточном углу 112 квартала Белохолуницкого лесхоза Белохолуницкого лесничества;

По границе с муниципальным образованием Климковским сельским поселением: от точки соприкосновения муниципального образования Быдановского сельского поселения, муниципального образования городского поселения г. Белая Холуница и муниципального образования Климковского сельского поселения, расположенной в северо-восточном углу 112 квартала Белохолуницкого лесхоза Белохолуницкого лесничества граница идет на юго-запад по восточной границе квартальных просек 112 и 121 кварталов Белохолуницкого лесхоза Белохолуницкого лесничества, пересекая при этом приток реки Климковка, две проселочные дороги и доходит до административной границы муниципальных образований Белохолуницкого и Зуевского районов до точки соприкосновения границ муниципальных образований Быдановского и Климковского сельских поселений.

## 3.2. Планировочная структура сельского поселения

Настоящим генеральным планом сохраняется исторически сложившаяся планировочная структура территории Быдановского сельского поселения.

Предпосылки градостроительного развития территории Быдановского сельского поселения определяют:

- исторически сложившееся единство природного комплекса – водных объектов и лесных массивов;

- системы расселения;

- выполнение д. Быданово функций административного центра поселения, в том числе путем создания условий для размещения и функционирования в населенном пункте местных органов власти, для проведения мероприятий районного и областного уровня, для развития комплексов и систем поселенческой инфраструктуры, обслуживающей и районные нужды.

Для удовлетворения спроса на земельные участки под застройку необходимо проведение мероприятий по:

- выявлению незастроенных территорий в существующей застройке с целью предоставления земельных участков для жилищного строительства;

- сокращению санитарно-защитных зон предприятий, расположенных в жилой застройке или их переносу в промышленные зоны;

- рекультивации территорий, ранее занятых производственными и коммунально-складскими предприятиями с целью их благоустройства и размещения рекреационных и общественно-деловых зон.

Планировочная структура д. Быданово

Планировочная структура д. Быданово исторически складывается и развивается  вдоль улицы Советская, где среди жилой застройки рассредоточены общественные деловые и социальные объекты. Компактность застройки и шаговая доступность общественных объектов делает деревню удобной для комфортного проживания.

Улично-дорожная сеть достаточно развита. Общественный центр связан с жилой застройкой, представленной индивидуальными жилыми домами и зоной отдыха.

## 3.3. Функциональное зонирование

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. Перспективное функциональное зонирование определяется с учетом сложившегося использования территории, на основании комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на повышение инвестиционной привлекательности проектируемой территории.

Согласно «Региональным нормативам градостроительного проектирования Кировской области», утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261 (п. 2.9.2.1) территория сельского поселения формируется из территорий в границах населенных пунктов и территорий за пределами границ населенных пунктов (между населенными пунктами).

Настоящим проектом в соответствии со ст. 35 Градостроительного кодекса РФ территория Быдановского сельского поселения подразделена на функциональные зоны, выделяемые по преимущественному признаку использования земли и объектов недвижимости. На Карте функциональных зон показаны виды зон по функциональному назначению.

Учитывая современные требования к функциональному зонированию, в границах Быдановского сельского поселения выделены следующие зоны:

- Жилая зона (Ж) – предназначена для застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами, малоэтажными многоквартирными (до 2-х этажей) жилыми домами, индивидуальными гаражами для легковых автомобилей. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

- Общественно-деловая зона (О) – включает территории объектов делового, общественного и коммерческого назначения, размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения, культовых объектов и сооружений. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

- Зона производственного использования (П) – предназначена для размещения коммунально-складских объектов и сельскохозяйственных предприятий, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов и требующих организации санитарно-защитных зон.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) – территории, предназначенные для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур (автодороги, железные дороги, сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи).

- Зона сельскохозяйственного использования (СХ) – сельскохозяйственные угодья, территории, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

- Зона рекреационного назначения (Р) – территории, занятые эксплуатационными, защитными лесами, прудами, озерами, а также территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

- Зона специального назначения (СП) – территории, используемые или предназначенные для размещения кладбищ, скотомогильника, свалок и полигонов для хранения твердых бытовых отходов (ТБО), размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других функциональных зонах.

Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон должны соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам.

# 4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

## 4.1. Оценка демографического потенциала территории

### 4.1.1. Современная демографическая ситуация

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются динамика численности населения, его возрастная структура. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

Сведения об общей численности населения и его возрастном составе приведены по постоянному населению, к которому относятся лица, постоянно проживающие на территории Быдановского сельского поселения, включая временно отсутствующих.

Национальный состав населения поселения разнообразен. На территории поселения проживают русские, украинцы, узбеки и другие национальности.

Таблица № 3. Динамика изменения численности населения Быдановского сельского поселения по годам (по данным администрации Быдановского сельского поселения).

| № п/п | Показатели | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, в т.ч.: | 534 | 534 | 537 |
|  | дети до 16 лет | 113 | 114 | 111 |
|  | от 16 до 55 лет | 314 | 313 | 310 |
|  | свыше 55 лет | 107 | 107 | 116 |
| 2 | Численность занятого населения, всего | 271 | 271 | 273 |
|  | из них в сфере материального производства: |  |  |  |
|  | - в лесном хозяйстве | 22 | 22 | 20 |
|  | - в сельском хозяйстве | 113 | 113 | 112 |
|  | из них в обслуживающей сфере: |  |  |  |
|  | - образование, культура, искусство | 36 | 36 | 36 |
|  | - здравоохранение и социальное обеспечение | 3 | 2 | 2 |
|  | - жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения | 8 | 8 | 8 |
|  | - транспорт и связь | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Безработные | 5 | 3 | 4 |

Средняя смертность населения за последние 5 лет составляет 1,8%, рождаемость – 2%.

Таблица № 4. Сведения о рождаемости и смертности в Быдановском сельском поселении по годам.

| № п/п | Показатели | за 2013 | за 2014 | за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рождаемость | 12 | 10 | 6 |
| 2 | Смертность | 1 | 6 | 11 |

Анализируя исследуемый период с 2013 по 2015 г.г. численность населения в Быдановском сельском поселении увеличилась незначительно, на 3 человека или на 0,56 %.

В целом демографическая ситуация в поселении характеризуется устойчивой тенденцией постоянной численности населения, при этом показатель рождаемости незначительно превышает показатель смертности (за искл. 2015 г.). Воспроизводство населения, как процесс замещения поколений является определяющим фактором изменения динамики численности населения.

### 4.1.2. Трудовые ресурсы

Для анализа возрастной структуры населения необходимо дать некоторые пояснения о распределении населения по возрасту:

- к населению моложе трудоспособного возраста отнесены дети и подростки в возрасте до 16 лет;

- к населению трудоспособного возраста отнесены мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины в возрасте 16-54 года;

- к населению старше трудоспособного возраста отнесены мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше.

Таблица № 5. Показатели возрастной структуры населения.

| Показатели | за 2013 | за 2014 | за 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| дети до 16 лет | 113 чел | 114 чел | 111 чел |
| трудоспособное население | 317 чел | 316 чел | 328 чел |
| нетрудоспособное население | 104 | 104 | 98 |

Основную возрастную группу трудовых ресурсов Быдановского сельского поселения составляет население в трудоспособном возрасте. Доля населения трудоспособного возраста составляет 61% от общей численности населения. Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет), ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

На 01.01.2016 г. численность безработных, официально зарегистрированных в службе занятости населения, в д. Быданово составляла 4 человека. Динамика уровня безработицы за 2013-2015 г.г. показывает некоторое снижение числа безработных (5, 3, 4 чел. соответственно).

Главной целью проводимой в сельском поселении политики на рынке труда является создание всех условий для организации новых предприятий и развития имеющихся, для эффективной занятости населения, предоставление гражданам работы на территории поселения, позволяющей обеспечивать более высокий жизненный уровень, и, как следствие, снижение социальной напряженности в сельском поселении.

### 4.1.3. Прогнозирование численности населения

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Половозрастной состав населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или иного региона. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых трудовой деятельностью людей, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

При составлении прогноза было разработан сценарий развития основных демографических показателей по оптимистическому варианту. Оптимистический вариант основывается на предположении улучшения социально-экономического положения Белохолуницкого муниципального района в целом и Быдановского сельского поселения в частности.

Перспективные расчеты численности населения производятся на основе численности населения, представленной администрацией Быдановского сельского поселния, так и по текущим оценкам таблиц рождаемости и смертности.

Прогноз численности населения

По состоянию на 01.01.2016 г. численность населения Быдановского сельского поселения составляла 537 человек.

Расчет производится по формуле:

Sт = Sф (1+Р/100)т , где

Sт – расчетная численность населения через Т лет, чел.;

Sф – фактическая численность населения, чел.;

Р – среднегодовой прирост населения, %

Т – расчетный срок в годах.

Расчет проектной численности населения Быдановского сельского проводится с использованием среднего коэффициента ежегодного прироста, равного 0,0056 (0,56 %) в год.

На расчетный срок (20 лет) генерального плана численность Быдановского поселения составит:

S20 = 537 (1+0,0056)20 = 600 чел.

На показатель численности населения оказывают влияние такие факторы естественного и миграционного движения, как рождаемость, смертность, миграция. Важно развивать рынок труда, сохраняя прежние рабочие места, создавая новые с достойными условиями и оплатой труда, повышать инвестиционную привлекательность поселения, развивать инфраструктуру, в том числе дороги, жилье и другие объекты производственного и социального назначения с учетом потребностей местного населения.

## 4.2. Развитие жилищной сферы

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда;

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия муниципального образования;

- организация жилищного строительства за счет всех источников финансирования;

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Общая площадь жилищного фонда Быдановского сельского поселения на 01.01.2016 г. составляет 11,6 тыс. м2. Общее количество домов – 147, из них индивидуальных – 75, многоквартирных жилых домов – 72. В застройке преобладают деревянные жилые дома (91,4% от общего количества домов), большинство домов 1971-1995 г.г. постройки (80,2%), после 1995 г. многоквартирные жилые дома не возводились.

Актуальной проблемой сельского поселения является низкий уровень благоустройства жилищного фонда, а также большое количество ветхого и аварийного жилья (37%), в котором проживает более 35% населения.

Таблица № 6. Структура жилищного фонда Быдановского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Общая площадь, тыс. м2 | Число индивидуальных жилых домов, ед. | Число многоквартирных жилых домов, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего домов | 11,6 | 75 | 72 |
| 2 | По материалу стен: |  |  |  |
|  | - кирпичные | 0,3 | - | 1 |
|  | - блочные | 0,7 | 8 | - |
|  | - деревянные | 10,6 | 67 | 71 |
| 3 | По годам возведения: |  |  |  |
|  | - до 1920 | 0,2 | 5 | - |
|  | - 1921-1945 | - | - | - |
|  | - 1946-1970 | 1,0 | 17 | 4 |
|  | - 1971-1995 | 9,3 | 41 | 68 |
|  | - после 1995 | 1,1 | 12 | - |
| 4 | По проценту износа: |  |  |  |
|  | - от 0 до 30% | 0,9 | 11 | - |
|  | - от 31% до 65% | 5,4 | 39 | 27 |
|  | - от 66% до 70% | 1,0 | 2 | 10 |
|  | - свыше 70% (ветхие) | 4,3 | 23 | 35 |

Средняя обеспеченность жилой площадью на одного человека в сельском поселении составляет 21,6 м2/чел.

## 4.3. Развитие социальной сферы

### 4.3.1. Система образования

Образовательные услуги населению оказывает одно учреждение образования – МКОУ СОШ д. Быданово, обеспечивающая права граждан поселения на получение бесплатного основного общего среднего образования. Школа расположена в типовом здании на 192 учащихся, построенном в 1969 году.

Школа укомплектована квалифицированными и высококвалифицированными кадрами педагогов и воспитателей, однако существует проблема привлечения в школу молодых педагогов, т.к. большинство учителей имеют педагогический стаж работы свыше 25 лет.

Школа активно участвует в олимпиадах, соревнованиях, комплексно-целевых программах районного управления образования, разрабатывает и реализует собственные программы. В школе имеется библиотека с книжным фондом в 6710 экз. Ежегодно организуется работа летнего лагеря, школа активно занимается выращиванием овощей и картофеля на пришкольном участке площадью 0,5 га, что позволяет удешевлять обеды для учащихся.

Таблица № 7. Основные показатели по МКОУ СОШ д. Быданово

| Показатели | 2012-2013 | 2013-2014 | 2015-2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество обучающихся, чел. | 55 | 49 | 53 |
| - сокращение; + возрастание к предыдущему году, чел. | +6 | -6 | +4 |
| Обеспеченность педагогическими кадрами: - требуется по шт. расп. чел. - фактически работает, чел. | 13 13 | 12 12 | 13 13 |
| Число учебных мест, ед. | 192 | 192 | 192 |

Вывод: На данный момент существующая мощность МКОУ СОШ д. Быданово удовлетворяет потребности населения (загруженность меньше проектной вместимости школы).

### 4.3.2. Система здравоохранения

На территории Быдановского сельского поселения имеется одно лечебное подразделение КОГБУЗ "Белохолуницкая ЦРБ" – фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), в котором трудится 2 человека – заведующий ФАП и санитарный работник.

Таблица № 8. Основные показатели здравоохранения за 2013- 2015 г.г.

| Показатели | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на конец года, человек | 534 | 534 | 537 |
| Родившихся, человек | 5 | 10 | 6 |
| Умерших, человек | 1 | 6 | 11 |
| Младенческая смертность, человек | - | - | - |

### 4.3.3. Физическая культура и спорт

Основная спортивная работа ведется в средней школе в рамках учебного процесса, также ведутся секции различных направлений. В поселении имеется спортивная база – спортивный зал при школе, небольшой зал спортивных тренажеров, открытая футбольная площадка.

Школа и работающая молодежь традиционно участвует в районных спортивных соревнованиях – по лыжам, баскетболу, волейболу и т.д.

Вывод: в настоящее время имеющиеся объекты физической культуры и спорта сосредоточены в д. Быданово. Данных объектов достаточно для занятий населения спортом, строительство новых не планируется

### 4.3.4. Учреждения культуры и досуга

Культурным обслуживанием населения занимаются 2 учреждения – Быдановский сельский дом культуры на 250 мест, построенный в 1985 году и библиотека с книжным фондом 8930 экз., расположенная в здании детского сада.

В доме культуры работает 10 человек, в том числе директор и 6 специалистов, в библиотеке 1 работник.

В доме культуры и библиотеке работает 2 клуба и 4 кружка, которые ведут просветительскую и культурно-досуговую работу, развивая творческий потенциал населения. Коллектив художественной самодеятельности принимает активное участие в районных смотрах и фестивалях, ставит концерты для жителей поселения. В доме культуры и библиотеке проводится много развлекательных мероприятий для различных возрастных групп населения, особенно для детей и молодежи.

Церкви на территории поселения нет, генеральным планом предусмотрено возведение храма на территории д. Быданово.

Вывод: обеспеченность населения учреждениями культуры и искусства в поселении достаточна.

### 4.3.5. Прочие объекты сервиса, торговли

Уровень обеспеченности населения учреждениями торговли и общественного питания существенно влияет на социально-экономическое развитие всех сфер жизнедеятельности сельского поселения.

Местные органы власти могут создавать определенные условия, влияющие на деятельность этих предприятий для более полного удовлетворения потребностей населения.

Таблица № 9. Обеспеченность населения предприятиями сервиса и торговли

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Магазин № 6 Белохолуницкого РайПО | д. Быданово, ул. Советская, д. 16 |
| 2 | Кафе № 4 Белохолуницкого РайПО | д. Быданово, ул. Советская, д. 16 |
| 3 | Торговый дом «Быданово» | д. Быданово, ул. Советская, д. 10 |
| 4 | Магазин «Велес» | д. Быданово, ул. Советская, д. 12 |

Население обеспечено товарами первой необходимости. Специализация магазинов – продажа продуктов питания и товаров повседневного спроса.

Почтовые услуги (почта, телеграф, телефон) оказывает отделение почтовой связи, находящееся по адрсу: д. Быданово, ул. Советская, д. 4.

Вывод: обеспеченность населения предприятиями торговли и сервиса удовлетворительная.

### 4.3.6. Организация ритуальных услуг

В Быдановском сельском поселении 4 км южнее д. Быданово расположено сельское кладбище, открытое для захоронения, площадью 0,3 га.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" нормативный размер земельного участка, отводимого под традиционное захоронение, составляет 0,24 га на 1000 чел. населения. Исходя из существующей численности населения сельского поселения, потребности в расширении действующего кладбища нет.

## 4.4. Развитие производственной сферы

### 4.4.1. Промышленность

На территории Быдановского сельского поселения предприятий, занимающихся выпуском промышленной продукции нет.

### 4.4.2. Сельское хозяйство

На территории Быдановского сельского поселения находится одно среднее сельскохозяйственное предприятие – сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Быданово».

В апреле 2011 г. СПК присвоен статус племрепродуктора.

Землепользование СПК «Быданово» находится в южной части Белохолуницкого района, состоит из одного участка постоянного пользования.

Основной вид деятельности – сельскохозяйственное производство.

Внутреннее организационное и функциональное устройство СПК «Быданово» имеет цеховую структуру производства, включающую цех растениеводства, цех животноводства, цех механизации и электрификации и строительный цех.

В последние годы СПК постоянно наращивает объемы производства продукции путем увеличения продуктивности животных и повышения урожайности культур за счет внедрения прогрессивных технологий. Так в животноводстве в 2006 г. введена миксерная раздача кормов, в 2008 г. – введен в действие кормоцех с приготовлением собственного комбикорма, в 2010 г. – построен двор беспривязного содержания для бычков, в 2012 г. – родильное отделение с двором беспривязного содержания для телят, в 2013 г. – двор беспривязного содержания для телочек. В 2015 г. началось и к 2018 г. планируется завершить строительство молочной фермы беспривязного содержания коров на 400 голов с доильным залом, объем предполагаемого производства – 3500 тонн молока, количество вновь созданных рабочих мест – 5.

В отрасли растениеводства также постоянно производится техническое перевооружение. В целях снижения затрат в хозяйстве применяются ресурсосберегающие технологии – безотвальная обработка почвы, запашка соломы и клеверов. В хозяйстве постоянно проводится сортообновление зерновых и кормовых культур, приобретаются семена высоких репродукций.

Таблица № 10. Производственные и экономические показатели СПК «Быданово»

| Показатель | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая земельная площадь | га | 4550 | 4550 |
| Площадь сельхозугодий | га | 3876 | 3876 |
| Посевная площадь | га | 3291 | 3291 |
| Выручка от реализации продукции | тыс. руб. | 75730 | 82311 |
| Выручка от животноводства | тыс. руб. | 73471 | 79832 |
| Численность работников | чел. | 114 | 112 |
| Рентабельность производства | % | 44,1 | 19,49 |

Таблица № 11. Показатели по животноводству

| Показатель | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Поголовье КРС | голов | 1077 | 1127 |
| В т.ч. коров | голов | 420 | 420 |
| Валовой надой молока | тонн | 2951 | 3165 |
| Надой на 1 корову | кг | 7145 | 7535 |
| Выращено в живом весе КРС | тонн | 160 | 175,4 |
| Прирост КРС | тонн | 145 | 175,4 |
| Среднесуточный привес | гр | 582 | 658 |
| Приплод | голов | 479 | 489 |
| Выход телят на 100 коров | голов | 88 | 86,2 |
| Реализовано молока | тонн | 2762 | 2961,2 |
| Товарность молока | % | 95,0 | 93,5 |
| Сдано молока высшим сортом | % | 100 | 99,7 |
| в т.ч. Экстра, Экстра КМК | % | 48,1 | 54,9 |
| Жирность молока | % | 3,91 | 3,92 |
| Содержание белка | % | 3,16 | 3,21 |
| Племпродажа | голов | 42 | 42 |

Вывод: сельскохозяйственный сектор сельского поселения имеет тенденцию к устойчивому развитию и обеспечению населения продуктами питания и рабочими местами.

### 4.4.3. Малый бизнес и предпринимательство

Развитие малого предпринимательства способствует повышению уровня жизни населения и созданию комфортного проживания на основе устойчивого и поступательного развития поселения.

Малый бизнес и предпринимательство в Быдановском сельском поселении представлены в сфере торговли, лесозаготовке и сбыте леса.

Создание малых предприятий способствует организации новых рабочих мест. Задача администрации – создать все необходимые условия для функционирования малого бизнеса.

Таблица № 12. Перечень предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Быдановского сельского поселения

| № п/п | Ф. И. О. индивидуального предпринимателя, наименование предприятия | Специализация |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Союз» | производство и реализация тепловой энергии |
| 2 | ИП Городилов А.А. | лесозаготовка, сбыт леса |
| 3 | ИП Змыкало Е.Н. | торговля |
| 4 | ИП Шабалина Е.Я. | услуги парикмахерской |
| 5 | ИП Казакова Л.А. | услуги парикмахерской |

Выводы: дальнейшее развитие малого предпринимательства является резервом, дающим возможность поднять жизненный уровень населения и создать новые рабочие места.

## 4.5. Развитие транспортной инфраструктуры

### 4.5.1. Внешний транспорт

Внешние транспортно-экономические связи Быдановского сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом.

Каркас автодорожной сети поселения формируют местные дороги общего пользования IV категории. Протяженность автодорог общего пользования с твёрдым покрытием в границах сельского поселения составляет 22,8 км.

Таблица № 13. Автомобильные дороги, расположенные в границах Быдановского сельского поселения (за пределами границ населенных пунктов)

| № п/п | Наименование | Протяжен-ность, км |  | Покрытие | Техничес-кая категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Белая Холуница – Быданово - Вохма |  | 22,8 | асфальтовое – 2,1 гравийное – 20,7 | IV |
| ВСЕГО: |  |  | 22,8 |  |  |

Низкое качество дорог снижает инвестиционную привлекательность, как поселения, так и района в целом, сказывается на объеме грузоперевозок. Реконструкция автомобильных дорог позволит снизить транспортную составляющую в себестоимости производимой продукции, поскольку в процессе транспортировки продукция теряет товарный вид, утрачивает потребительские свойства, что, в конечном итоге, снижает конкурентоспособность предприятий района.

Пассажирское транспортное обслуживание между сельским поселением и районным центром городом Белая Холуница осуществляется рейсовым автобусом ООО «Автотранс», 6 дней в неделю.

Вывод: существующие автомобильные дороги общего пользования местного значения на данном этапе удовлетворяют потребности поселения. Главные недостатки в автодорожной сфере относятся к качественным характеристикам – необходимо улучшение состояния и типа дорожного покрытия местных дорог, а также сохранение существующего дорожного фонда.

### 4.5.2. Улично-дорожная сеть

Сеть улиц и дорог – наиболее стабильный элемент планировочной структуры населенного пункта. Основой улично-дорожной сети д. Быданово являются улицы объединяющие зоны жилой застройки, общественные здания и производственные зоны.

Общая протяженность улично-дорожной сети д. Быданово составляет 10 км, улицы имеют грунтовое покрытие.

В настоящее время остается серьезной проблемой низкий технический уровень дорог и улиц. Необходимое благоустройство требует больших вложений денежных средств.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

- повышению транспортной доступности;

- снижению последствий стихийных бедствий;

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

## 4.6. Развитие инженерной инфраструктуры

В Быдановском сельском поселении разработана муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Быдановское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области на 2016-2018 годы».

Основными целями Программы являются:

- обеспечение качественного предоставления коммунальных услуг потребителю;

- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятий коммунального комплекса и потребителей;

- повышение эффективности и оптимальности развития систем.

Развитие коммунальной инфраструктуры Быдановского сельского поселения позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Быдановского сельского поселения, работы предприятий, учреждений и организаций, путем повышения качества предоставления коммунальных услуг, повышения эффективности и надежности работы систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, улучшения работ по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда Быдановского сельского поселения.

### 4.6.1. Водоснабжение

В Быдановском сельском поселении в 2014 году утверждена Схема водоснабжения и водоотведения Быдановского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области на период до 2029 года.

В соответствии со схемой водоснабжение сельского поселения осуществляется как по централизованной системе, так и по децентрализованной от автономных источников водоснабжения. Централизованной системой водоснабжения обеспечены все жилые дома и общественные здания.

Единственная коммерческая организация, осуществляющая водоснабжение на территории Быдановского сельского поселения – СПК «Быданово».

Централизованное водоснабжение на территории сельского поселения организовано из подземных источников. В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов приняты подземные воды, добыча которых осуществляется с помощью артезианских водозаборных скважин.

Общая суммарная установленная производственная мощность скважин составляет 0,05 тыс. м3/сут.

Эксплуатацией артезианских скважин на территории поселения занимается СПК «Быданово».

Таблица № 14. Сведения об артезианских скважинах

| № п/п | № скважины | Год бурения | Глубина скважины, м | Состояние | Производительность насоса, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2176 | 1968 | 107 | действующая | 240 |
| 2 | 3149 | 1970 | 106 | действующая | 240 |
| 3 | 4181 | 1974 | 108 | действующая | 240 |
| 4 | 6203 | 1986 | 56 | действующая | 240 |
| 5 | 915 | - | - | резервная | - |

Территория Быдановского сельского поселения обеспечена подземными водными ресурсами, пригодными для целей водоснабжения. Организованы резервуары холодной воды для гарантированного обеспечения питьевой водой населения, организаций социальной сферы и промышленных предприятий, в случае выхода из строя всех головных сооружений.

Водопроводные сети проложены из стальных и полиэтиленовых трубопроводов.

Таблица № 15. Описание сетей системы водоснабжения

| Населенный пункт | Материал и диаметр трубопровода, мм | Год прокладки водопровода | Протяжённость трубопровода, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Быданово | Сталь: 50 | 1969 | 10,5 |
|  | Полиэтилен: 32 и 63 | 2012 и 2013 |  |
| Средний физический износ сетей, % |  | 40 |  |

В настоящее время в Быдановском сельском поселении существуют следующие технические и технологические проблемы водоснабжения:

1. не организован приборный учет объемов потребления воды у всех абонентов жилого сектора и социального обслуживания;

2. отсутствует приборный учет на скважинах;

3. отсутствуют сооружения подготовки и очистки воды;

4. износ водопроводных сетей.

В Схеме водоснабжения и водоотведения даются рекомендации и оценка капитальных вложений для устранения проблем водоснабжения сельского поселения в целях улучшения качества воды, снижения потерь ресурса при добыче и реализации.

Таблица № 16. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоснабжения д. Быданово

| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена трубопроводов, 2 км | 4,5 |
| 2 | Установка станции управления, 4 шт | 0,6 |
| 3 | Установка системы водоочистки Фильтр Фибос-60 | 0,55 (за 1 шт.) |
| 4 | Установка приборов учёта на скважины, 4 шт | 0,04 |

### 4.6.2. Водоотведение

Водоотведение Быдановского сельского поселения осуществляется как по централизованной схеме, так и с помощью автономных канализационных систем.

К канализационной сети подключены общественные здания и часть жилых домов.

Жилая застройка в основном оборудована надворными уборными или накопительными емкостями с последующим вывозом сточных вод.

На территории Быдановского сельского поселения коммерческая организация, осуществляющая централизованное водоотведение отсутствует.

В д. Быданово водоотведение ведется системой самотечных трубопроводов от потребителей на очистные сооружения, где производится биологическая очистка сточных вод.

Система утилизации осадка сточных вод отсутствует.

Канализационные сети выполнены из керамического самотечного трубопровода. Диаметр коллектора сети 200 мм, диаметр основной сети 150 мм. Протяженность сетей в д. Быданово составляет около 1,5 км.

Прокладка канализации и отстойника проводилась в 1990 г.

Общий износ канализационных сетей составляет 60%.

В системе водоотведения существуют следующие технические и технологические проблемы:

1. основные фонды сильно изношены, следствием этого является низкая надежность работы систем и высокая угроза возникновения аварий;

2. отсутствие централизованного водоотведения от большей части жилых домов в д. Быданово.

Таблица № 17. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Населенный пункт | д. Быданово |
| --- | --- |
| Получено потребителями, м3 | 36880 |
| Отведено в централизованную канализацию, м3 | 887* |
| Сточные воды, не поступившие в централизованную канализацию, м3 | 35993* |

*не все абоненты подключены к централизованной системе водоотведения.

В д. Быданово предусматривается сохранение существующей канализационной системы. Предлагается расширение сети к объектам, имеющим централизованное водоснабжение. При отсутствии возможности подключения данных объектов предлагается устройство индивидуальных станций биологической очистки воды.

Таблица № 18. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоотведения д. Быданово

| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка нового трубопровода | 2 |
| 2 | Замена трубопровода | 1 |
| 3 | Установка автономных систем канализаций | 0,95 |

### 4.6.3. Санитарная очистка территории

Сегодня проблема загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми отходами (ТБО) и отходами промышленных предприятий одна из самых важных и трудноразрешимых.

К твердым бытовым отходам, входящим в норму накопления от населения и удаляемых транспортом специализированных организаций, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода.

Для водоемов и лесных массивов угрозу представляют несанкционированные свалки, отсутствие очистных сооружений на животноводческих комплексах и использование необезвоженного и некомпостированного жижеобразного навоза для удобрения полей.

На территории Быдановского сельского поселения находится несанкционированная свалка ТБО, которая в соответствии со Схемой территориального планирования Кировской области подлежит рекультивации.

Для решения задачи вывоза и складирования отходов сельского поселения генеральным планом предусматривается размещение площадки временного хранения ТБО на территории Быдановского сельского поселения.

Биологические отходы

В соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденными Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469, под биологическими отходами понимаются: трупы животных и птиц, в том числе лабораторных; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других объектах. В соответствии с законодательством, биологические отходы подлежат утилизации путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захоронения в специально отведенных местах.

На территории Быдановского сельского поселения у д. Быданово расположен скотомогильник СПК "Быданово". Для развития жилой застройки в д. Быданово необходимо провести мониторинг прилегающей к скотомогильнику территории для обоснования санитарно-защитной зоны меньшего радиуса или разработки проекта консервации объекта

### 4.6.4. Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение на территории Быдановского сельского поселения осуществляет частная теплоснабжающая организация – ООО «Союз». ООО «Союз» отпускает тепловую энергию в виде сетевой воды потребителям д. Быданово на нужды отопления административных, культурно-бытовых и одного жилого зданий. Предприятия используют собственные источники теплоснабжения. Отпуск тепла производится от 2 котельных – № 7 и № 8.

Подпитка систем теплоснабжения котельных осуществляется водой от централизованного водоснабжения, резервного источника подпитки не предусмотрено.

Таблица № 19. Характеристика котельных, расположенных на территории Быдановского сельского поселения

| Номер котельной | Вид топли-ва | Марка котло-агрегата | Кол-во | Пасп. произв-ть котла, гкал/ час | Общая произв-ть, гкал/ час | Ср. КПД (%) по пасп. данным | Год ввода в эксп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 7 | дрова | Универсал-6 | 1 | 0,51 | 0,51 | 40,00 | 2009 |
|  | дрова | КСВ-0,25 | 1 | 0,30 | 0,30 | 30,00 | 2004 |
|  | дрова | КВр-0,63 | 1 | 0,33 | 0,33 | 30,00 | 2004 |
|  | Итого: |  | 3 |  | 1,14 |  |  |
| № 8 | дрова | КВ-300 | 1 | 0,30 | 0,30 | 30,00 | 2007 |
|  | дрова | КВ-0,2 | 1 | 0,20 | 0,20 | 30,00 | 2006 |
|  | Итого: |  | 2 |  | 0,50 |  |  |

В соответствии с утвержденной "Схемой теплоснабжения Быдановского сельского поселения на 2014-2028 годы", в целях повышения эффективности работы системы теплоснабжения Быдановского сельского поселения генеральным планом предусматривается:

- реконструкция котельной № 7 с заменой основного котельного оборудования и комплексной автоматизацией производства и отдачи в сеть тепловой энергии;

- строительство участка теплотрассы с последующим переключением единственного потребителя котельной № 8 к котельной № 7:

| Наименование работ | Диаметр трубопровода, мм | Длина участка теплотрассы, м | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство теплотрассы | 76 | 145*2-х тр. исп. | Безканальная подземная |

В последствии котельная № 8 подлежит консервации.

### 4.6.5. Электроснабжение

Электрические сети в Быдановском сельском поселении относятся к объектам электросетевого хозяйства филиала "Кировэнерго" ОАО МРСК "Центра и Приволжья".

Они состоят из распределительной сети 10 кВ с трансформаторными подстанциями 10/0,4 кВ.

Электроснабжение Быдановского сельского поселения осуществляется централизованно. Реализацию электрической энергии потребителям на территории поселения осуществляет Кировский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Существующий уровень электропотребления сельского поселения полностью обеспечивается существующими электросетями.

Энергоэффективность и энергосбережение являются одним из основных направлений социально-экономического развития Быдановского сельского поселения, так как расточительное использование энергетических ресурсов ведет к комплексу социально-экономических проблем. Решением этой проблемы будет являться внедрение энергосберегающих технологий. Основными потребителями электроэнергии являются жилая застройка, общественно-деловые здания и индивидуальные предприниматели.

### 4.6.6. Газоснабжение

Состояние и уровень газификации территории оказывают существенное влияние на социальное и экономическое развитие, на качественный уровень жизни населения, на состояние экономики поселения в целом, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности энергоснабжения. В природно-климатических условиях Кировской области расходы на отопление и горячее водоснабжение объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства составляют значительную долю бюджетных расходов.

На территории Быдановского сельского поселения население обеспечивается природным газом в баллонах. Снабжение осуществляет Белохолуницкий газовый участок Филиала АО "Газпром газораспределение Киров" (г. Омутнинск).

### 4.6.7. Средства связи

Сегодня средства связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле- и радиовещания являются наиболее бурно развивающимися отраслями.

На территории Быдановского сельского поселения принимаются общероссийские телевизионные каналы: ОРТ, РТР, НТВ, ТВЦ, «Звезда», «Культура», ТНТ, СТС, программы Кировского телевидения. Большая часть населения используют спутниковые устройства.

Поставщиком услуг стационарной телефонной связи является Кировский филиал ПАО «Ростелеком».

Сотовую связь на территории района обеспечивают операторы ПАО "МегаФон", ПАО "МТС", ПАО "ВымпелКом" (Билайн) и ООО "Т2 Мобайл" (Tele2).

На всех предприятиях и организациях поселения, включая бюджетные, установлены компьютеры. Растет число пользователей сети «Интернет». В отделении почтовой связи установлен пункт коллективного доступа к сети «Интернет».

Средняя школа в поселении также оснащена доступом к сети Интернет.

## 4.7. Мероприятия по охране окружающей среды

### 4.7.1. Охрана атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Загрязнение воздушного бассейна происходит от стационарных и передвижных источников. Степень загрязнения атмосферного воздуха зависит от количества выбросов вредных веществ и их химического состава, от высоты, на которой осуществляются выбросы, от климатических условий, определяющих перенос и рассеивание загрязняющих веществ.

Основными причинами повышенного загрязнения атмосферного воздуха в поселении являются: несовершенство технологических процессов, экономическая незаинтересованность предприятий переходить на малоотходные технологии, принимать меры по охране окружающей среды.

Также негативное воздействие на чистоту атмосферного воздуха оказывают автомобильные дороги, что обуславливает антропогенную нагрузку на местную природу.

Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков. Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, а также его изношенность и некачественное топливо.

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха должны быть использованы следующие мероприятия:

- создание санитарно-защитных зон предприятий и объектов, негативно влияющих на атмосферный воздух;

- благоустройство автодорог.

### 4.7.2. Охрана водных ресурсов

Охрана подземных вод

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Питание водоносного горизонта подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и перетекания воды из вышележащих водоносных горизонтов по тектоническим ослабленным зонам.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

Кроме того необходимо соблюдение санитарно-охранных мероприятий и санитарного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения.

Охрана поверхностных вод

Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод водотока являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий.

Поверхностный сток, формирующийся на территории жилой застройки и промышленных площадок сельского поселения, в значительной степени загрязнен и оказывает отрицательное влияние на водные объекты. Основными источниками загрязнения поверхностного стока, формирующегося на территории сельского поселения, являются склады горюче-смазочных материалов, продукты эрозии почвы, пыль, строительные материалы, сырье, продукты и полупродукты, хранящиеся на открытых складских площадках, выбросы в атмосферу, различные нефтепродукты, попадающие на территорию в результате их пролива и неисправности автотранспорта и другой техники.

С поверхностным стоком в водные объекты выносится внесенные в почву минеральные удобрения и пестициды, представляющие для водоемов наибольшую опасность. Население Быдановского сельского поселения, в основном, использует выгребные ямы не соответствующие требованиям "СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест" (не водонепроницаемые), что систематически загрязняет водоносные горизонты. Свою долю в загрязнение водных объектов вносит несанкционированная свалка твердых бытовых отходов.

### 4.7.3. Охрана почвенного покрова

Основными причинами нарушения почвенного покрова в Быдановском сельском поселении являются:

- загрязнение почв токсическими выбросами от автотранспорта;

- разрушение почвенной структуры и уплотнение почв, снижение плодородия от недостаточного количества вносимых удобрений;

- эрозия, заболачивание почв.

Для предупреждения процессов, снижающих почвенное плодородие и разрушающих земельные ресурсы необходимо проведение следующих почвозащитных мероприятий:

- посадка защитных лесополос вдоль сельскохозяйственных полей, почвозащитный севооборот, агротехнические противоэрозионные мероприятия;

- повышение плодородности почв за счет внесения удобрений;

- проведение мелиоративных мероприятий в местах подтопления почв грунтовыми водами;

- снятие плодородного слоя почвы перед началом строительства;

- отведение специальных мест под мойку автомашин, тракторов и другой техники.

Также существует проблема, связанная с загрязнением почв хозяйственно-бытовыми отходами и отходами производства. Основными источниками образования отходов на территории сельского поселения являются предприятия, твердые бытовые отходы. Несвоевременный и неупорядоченный вывоз бытовых отходов приводит к созданию несанкционированных свалок и загрязнению почвенно-растительного покрова.

В сфере обращения с отходами производства и потребления генеральным планом предусматривается возведение площадки для временного хранения ТБО.

# 5. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Возникновение аварий и катастроф природного и техногенного характера оказывает негативное влияние на обстановку на территории поселения. Поскольку ЧС возникает, как правило, непредвиденно, необходимо принятие всех возможных мер по защите от них населения и территорий.

На территории Быдановского сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий. Планирование и реализация этих мер требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

## 5.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Опасные метеорологические явления:

Сильный ветер

Сильный ветер более 15 м/с отмечается в среднем до 15 дней в году. В весенне-летний период (с мая по сентябрь) возможны шквальные и ураганные ветры, порывы которого могут достигать до 30 м/с, что может привести к повреждению воздушных линий электропередач в районах частного жилого сектора и к прекращению подачи электроэнергии потребителям до 2 суток. Кроме того, шквалы и ураганы могут вызвать слабые и сильные повреждения отдельных частных жилых домов, гибель посевов. Как правило, шквальные ветры сопровождаются грозой и ливнем, реже градом. Подобные шквальные ветры обычно проходят узкой полосой и наблюдаются в среднем 3-5 раза в год.

Сильные осадки

Осадки в виде снега составляют около 30% общего годового количества осадков. Снежный покров устанавливается в середине ноября и сходит в середине апреля, достигая максимальной высоты в первой декаде марта – 90-100 см. В течение зимы возможны в отдельные периоды (декабрь-февраль) обильные продолжительные снегопады, метели, в период которых может выпасть до половины нормы снега, что может привести к снежным заносам и гололеду на дорогах. В результате снежных заносов может быть парализовано движение транспорта до расчистки проезжей части улиц и проселочных дорог, что приведет к перебоям в доставке продуктов в магазины, детский сад, столовые; задержит доставку населения к месту работы и обратно, затруднит выполнение задач скорой помощью, противопожарной службой, полицией. Для ликвидации сильных снежных заносов необходимо будет привлекать кроме техники ЖКХ снегоуборочную технику организаций и предприятий.

Кроме того, при обильном выпадении мокрого снега, возможно его налипание на воздушных линиях электропередач и их обрыв, в результате чего могут остаться без электричества жилые дома и организации. Так же могут произойти единичные случаи обрушения крыш домов и других зданий старой постройки.

Расчистка проезжей части основных транспортных магистралей может занять 20 часов. Время на восстановление линий электропередач может составить до 2-х суток.

Высокие и низкие температуры

Ввиду географического расположения и исходя из наблюдений метеоусловий на территории Быдановского сельского поселения возможно возникновение ЧС связанных с высокими (+350С… + 450С) и низкими (-300С… -450 С) температурами.

Повышение температуры способствует увеличению количества пожаров, как в лесном массиве, так и в жилом секторе. В результате чрезвычайно сухой погоды лесные пожары могут охватить большую площадь, что затруднит быструю ликвидацию пожара. В жилом секторе также возможны пожары с загоранием нескольких жилых и не жилых построек, что также будет затруднено ликвидировать ввиду наличия пожарной техники, израсходовавшей свой ресурс.

Понижение температуры может привести к увеличению нагрузки на отопительные котлы и теплосети, а ввиду их долгой эксплуатации, это может привести к выходу из строя отопительной системы социально значимых объектов.

Также при понижении температуры может происходить увеличение пожаров в жилом секторе, ввиду нарушений пожарной безопасности жильцами при перекале печей, эксплуатации неисправных печей, курения в нетрезвом виде, что может привести к гибели людей.

Низкие температуры также могут способствовать обморожениям людей, в том числе с летальным исходом.

Лесные пожары

Ввиду присутствия на территории Белохолуницкого района и Быдановского сельского поселения, в частности, большого количества лесного массива, существует вероятность возникновения лесных пожаров. По многолетним наблюдениям на территории района возможно возникновение до 10 очагов лесных пожаров за пожароопасный период, при этом возможно возникновение 1 очага лесного пожара с S более 25 га, что приведет к возникновению ЧС.

Кроме того при засушливых условиях и наличии горючего материала возможно распространение пожара на территорию д. Быданово. Тушение пожаров производится силами арендаторов лесных участков, лесными отделами, для защиты населенных пунктов привлекаются все имеющиеся силы и средства пожаротушения: муниципальная пожарная охрана, добровольная пожарная охрана.

В Быдановском сельском поселении под лесами находится более 60 % территории. По степени пожароопасности леса подразделены на четыре класса (2 – 5 класс).

Больших залежей торфа на территории сельского поселения нет, поэтому большие торфяные пожары сельскому поселению не угрожают.

Биолого-социальные чрезвычайные ситуации

- Эпидемия (грипп)

В результате повышенной загрязненности атмосферного воздуха, низкого качества питьевой воды, неполноценного питания, низкого уровня жизни населения, неэффективности сантехустановок, несвоевременного проведения профилактических мероприятий прогнозируется рост по следующим инфекционным заболеваниям: брюшной тиф, дизентерия, скарлатина, педикулез, туберкулез, сифилис, чесотка, микроспория. Увеличилась заболеваемость детей коклюшем, краснухой. В связи с ростом количества человек выезжающих за границу (бизнесмены, челноки, туристы), а также с увеличением количества беженцев с южных районов возможен (ввоз) на территорию Белохолуницкого района вирусов, таких как чума, холера, сибирская язва. Возможно случаи единичного заболевания жителей района вышеперечисленными болезнями в летне-осенний период.

Проведение профилактических мероприятий по недопущению развития эпидемий в настоящее время затруднено отсутствием достаточного количества антибиотиков, вакцины и средств на их приобретение.

Ежегодно в период с декабря по март в сельском поселении бывает эпидемия гриппа, что вынуждает закрывать детский сад, школу и отменять массовые мероприятия.

- Эпизоотия (АЧС, ящур, бешенство)

В Кировской области ежегодно регистрируется несколько видов опасных болезней животных, одной из которых является бешенство диких зверей. Но исходя из сложившейся обстановки на территории Российской Федерации имеется возможность занесения на территорию Белохолуницкого района иных болезней (ящур и АЧС), что в свою очередь может привести к большим финансовым и материальным потерям. На территории Быдановского сельского поселения расположено одно сельскохозяйственное предприятие – СПК «Быданово», которое занимается производством молока, выращиванием зерновых и кормовых культур. Поголовье крупного рогатого скота СПК «Быданово» составляет более 1000 голов.

## 5.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Аварии с выбросом радиоактивных веществ (РВ), утрате радиоактивных источников, химическом заражении

На территории Белохолуницкого района объектов экономики имеющих радиоактивные и химические источники нет.

При авариях на близлежащих атомных станциях Белоярской – 860 км, Балоковской – 900 км, Калининской – 1100 км, Нововоронежской – 1280 км возможны, но маловероятны, очаговые загрязнения территории района радиоактивным йодом, цезием-137, стронцием.

При аварии на филиале "КЧХК" АО "ОХК "Уралхим" в г. Кирово-Чепецке при неблагоприятных условиях (ясная погода, направление ветра в сторону Белохолуницкого района) возможно частичное заражение местности и населения химическими веществами.

Пожары

Пожары происходят вследствие разрушений и повреждений инженерных и энергетических систем и сооружений, производственного и технологического оборудования, повреждения электропроводки и машин, находящихся под напряжением, топок и отопительных систем, емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями, нарушений правил пожарной безопасности, самовозгорания накопившейся взрывоопасной пыли (угольной, мучной, сахарной и др.). В Быдановском сельском поселении к пожароопасным объектам относятся: лесоперерабатывающие предприятия, склад ГСМ, жилой фонд.

Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в местах возникновения пожаров в д. Быданово в зимнее время будет затруднено узкой проезжей частью улиц, заваленных снегом, труднодоступностью находящихся под снегом пожарных гидрантов, отсутствием подъездных путей к местам водозабора.

Взрывы

Взрывы возможны на предприятиях, где скапливается взрывопожароопасная пыль (угольная, мучная и др.). От взрывов получают повреждения здания, в которых произошел взрыв и страдает обслуживающий персонал находящийся внутри и рядом со зданием, в котором произошел взрыв.

Наибольшую опасность представляют взрывы на предприятиях, использующих на производстве газ и взрывы газа в жилых домах.

При взрыве газа в газифицированных зданиях происходит обрушение подъезда (пролета) здания, страдают люди находящиеся внутри здания, а также от разлета обломков бетона, кирпича, стекла и других материалов могут пострадать люди, находящиеся в непосредственной близости от здания, где произошел взрыв в радиусе до 15 метров.

В связи с участившимися случаями терроризма, в д. Быданово не исключена возможность минирования зданий, сооружений. В случае минирования возможны взрывы и разрушения зданий, сооружений, возникновение очагов пожаров, человеческие жертвы.

Наибольшие человеческие жертвы будут при взрывах в местах массового скопления людей. При разрушении зданий и сооружений извлечение пострадавших из-под завалов затруднит отсутствие в Белохолуницком районе профессиональных спасателей и специального инструмента.

Аварии на коммунально-энергетических сетях

Ежемесячно из-за ветхости коммунальных сетей и сооружений, их перегрузки и воздействия неблагоприятных условий погоды происходят аварии (прорывы) на данных сетях. Аварии в системах водоснабжения населения питьевой водой приводят в первую очередь к попаданию в водопровод грязной воды и фенолов. В холодное время года аварии на тепловых сетях приводят к отключению подачи тепла в дома и социальные объекты. Аварии на энергетических сетях (обрыв воздушных ЛЭП) могут привести к обесточиванию потребителей, питающихся по воздушным линиям электропередач (частный жилой сектор) на срок до 2 суток.

Разрушение (обрушение) зданий (сооружений).

Разрушение (обрушение) зданий (сооружений) может произойти по следующим причинам:

- обрушение ветхих домов;

- при взрыве газа в газифицированных домах;

- при террористическом акте;

- самовозгорании и взрыве пожароопасной пыли;

- несвоевременная уборка снега с крыш домов и объектов может привести к обрушению кровли и перекрытий деревянных зданий старой постройки.

Проведение первоочередных аварийно-спасательных и других неотложных работ может быть затруднено из-за завалов подъездных путей, а также отсутствием в Белохолуницком районе профессиональных спасателей, специальной техники и специального инструмента для извлечения людей из-под завалов.

При разрушении (взрыве) административных зданий (сооружений) наибольшее количество жертв будет в дневное время, особенно при террористическом акте в местах массового скопления людей. При этом потребуется привлечение значительных сил медицинской службы и службы охраны общественного порядка. Большая вероятность возникновения паники среди населения.

Крупные аварии на автотранспорте

В связи с ежегодным увеличением в Белохолуницком районе количества автотранспорта и водителей с малым стажем и опытом вождения автомобиля значительно увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий, вероятность крупных аварий на автотранспорте невелика, так как в Белохолуницком районе нет скоростных автомагистралей. Возможно ДТП с участием 2 и более транспортных средств с количеством пострадавших более 10 чел.

В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ проводят сотрудники 22 ПЧ г. Белая Холуница, а также сотрудники 61 ПЧ п. Климковка.

Помимо аварий на автотранспорте, большую опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, солярка, керосин и др.) и сжиженный газ потребителям. Аварии с данными автомобилями могут привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию и ожогам проходящего и проезжающего населения. Для ликвидации данных аварий специализированных и оснащенных бригад на территории Белохолуницкого района нет

## 5.3. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

В 2014 году администрацией Белохолуницкого муниципального района утвержден «План по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Белохолуницкого района». В данном документе отражены характерные для Белохолуницкого района чрезвычайные ситуации и мероприятия руководства района по предупреждению и снижению последствий крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий, по защите населения, сельскохозяйственных животных и растений, материальных ценностей, а также проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при их возникновении и особенности, влияющие на выполнение этих мероприятий.

Для эффективных действий системы управления при угрозах и возникновении чрезвычайных ситуаций в Белохолуницком районе создана комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС), которая принимает на себя управление проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ (АС и ДНР) при возникновении чрезвычайных ситуаций. Управление проводимыми мероприятиями осуществляется через единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Белохолуницкого района. В службах, организациях, на предприятиях и в учреждениях назначены лица, специально уполномоченные для решения задач ГО и ЧС. Управление проводимыми мероприятиями осуществляется с мест постоянного размещения (основных пунктов управления). Для координации действий сил и средств и сбора информации непосредственно в районе ЧС создана оперативная группа, которая при получении информации о возникновении ЧС немедленно выезжает к месту ЧС, где осуществляет сбор данных, передачу информации соответствующим органам управления и координацию действий сил, занимающихся проведением АС и ДНР.

Для обеспечения управления районной подсистемой единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в районе создана система связи и оповещения, которая базируется на районной телефонной сети и организуется в соответствии со схемой организации связи и оповещения, которая изменяется в зависимости от вида и места ЧС.

Созданная система централизованного оповещения с помощью наружных электросирен охватывает 100 % населения г. Белая Холуница. Для оповещения и информирования населения в речевой форме используются радиотрансляционная и телефонная сеть.

Решение на оповещение принимает председатель КЧС района, сельского поселения, объекта на основании полученного прогноза обстановки, распоряжения вышестоящего органа, информации соседей, а также имеющихся фактических данных в районе.

В целях снижения или исключения воздействия возможного стихийного бедствия, аварий и катастроф при необходимости необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. оповестить оперативные службы, руководителей объектов и предприятий, население об угрозе возникновения стихийного бедствия диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения, телефонную связь;

2. усилить наблюдение;

3. при необходимости провести эвакуацию населения, сельскохозяйственных животных и материальных ценностей из населенных пунктов, в которых по прогнозированию возможна угроза жизни людей или утрата материальных ценностей;

4. привести в готовность автотранспорт для проведения эвакуации населения из опасного района;

5. привести в готовность силы и средства для выполнения и организации АС и ДНР для проведения работ по ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф;

6. привести в готовность пункт управления;

7. провести частичное ограничение или полное прекращение работы предприятий и организаций, расположенных в зоне ожидаемого стихийного бедствия;

8. провести работы по повышению устойчивости зданий, мостов и других сооружений к воздействию стихийного бедствия;

9. провести мероприятия по медицинской и противоэпидемической защите населения;

10. провести профилактические противопожарные мероприятия;

11. постоянно информировать об обстановке и проводимых мероприятиях ДДС Кировской области и ГУ МЧС России по Кировской области.

При лесных и других крупных пожарах осуществляется вывод (вывоз) людей, животных, материальных ценностей из угрожаемых районов за границу пожара и обеспечение работающих в районе пожара фильтрующими противогазами с гопколитовыми патронами.

При снежных заносах, бурях осуществляется заблаговременное укрытие в зданиях, своевременное оказание помощи людям застигнутым стихией в пути, в поле, в лесу, специальными поисковыми группами, созданными на базе сил и средств для выполнения АС и ДНР.

При возникновении опасных инфекционных заболеваний проводится массовая иммунизация населения и санитарно-гигиенических мероприятия.